SPX300 БЕЗВОЗДУШНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием данной установки внимательно прочтите руководство.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТЦИИ

Правила техники безопасности:

- Внимательно прочтите и усвойте содержание приведенного ниже руководства по эксплуатации перед использованием установки.

- Установку следует размещать на ровной поверхности. Пользователь должен надевать необходимую защитную одежду.

- Рабочая зона должна хорошо проветриваться. Не наступайте на кабель и шланги и не ставьте на них любые предметы. Чтобы избежать любых повреждений, придерживайте шланг при перемещении установки.

- Напряжение и частота должны соответствовать указанным на заводской табличке, линия питания  должна быть должным образом заземлена. Не эксплуатируйте установку при низком напряжении.

- Перед тем, как включить установку, убедитесь, что все фитинги хорошо затянуты, а шланги правильно подключены должным образом.

- Чтобы получить хорошие результаты, убедитесь, что материал покрытия чистый и не содержит примесей.  Используйте фильтр с сеткой  больше 80.

- Запрещается использовать давление больше 22,5 МПа. Используйте для замены только оригинальные напорные шланги производства нашей компании.

- Никогда не направляйте краскораспылитель на себя или других людей.

- Не распыляйте кислотные продукты, коррозийные растворители или ядовитые химические вещества. Никогда не используйте хлорид метилена.

- Запрещается есть или пить или курить во время работы.

- После завершения работ, слейте краску, сбросьте давление, а затем отключите установку. Очистите детали очистителем.

- Отключите питание во время транспортировки, не допускайте попадания воды или краски в двигатель. Держите установку в чистом сухом состоянии.

- Используйте соответствующие инструменты для затяжки, настраивайте и обслуживайте установку в соответствии с установленным порядком, избегайте повреждения установки и травм пользователя.

- Никогда не вносите изменения в конструкцию установки, всегда используйте оригинальные детали.

Технические данные

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Модель |  |
| Мощность двигателя | 1,5 КВт |
| Напряжение/Частота | 200~240 В/ 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление | 22,5 МПа |
| Максимальный поток | 4 л/мин |
| Максимальный размер наконечника | 0,025 дюйма |
| Длина кабеля | 1,8 м. |
| Общий вес | 35/33 кг |
| Габариты | 55,5 x 44,5 x 51,5 см |

Установка

- Установите установку, как показано на рисунке (рис. 1)

полка

манометр

Входной шланг, возвратный шланг

Краскораспылитель, шланг

(рис.1)

Предупреждение: Откройте шар входного клапана перед установкой входного клапана (рис. 2)

Вставьте палец во входной клапан, откройте шар впускного клапана, чтобы он мог двигаться свободно

(рис.2)

Подготовка к работе

Закройте вентиль выходного клапана, повернув по часовой стрелке

Затяните вентиль клапана давления

Опустите входной шланг в воду, включите двигатель, поверните вентиль клапана давления (Рис. 3, слева) по часовой стрелке. Закройте выходной клапан, повернув вентиль по часовой стрелке, когда вода начнет всасываться и выходить из выходного клапана (Рис.3, справа). Когда давление достигнет примерно 20 МПа, проверьте, нет ли утечек в выходном шланге и других соединениях. Если нет утечек, включите краскораспылитель и начните распыление (если во входном шланге нет воды, возьмите входной шланг, залейте в него немного воды, а затем несколько раз включите и выключите двигатель, пока вода не пойдет из возвратного шланга).

Порядок окраски

- Поддерживайте расстояние 350-400 мм между краскораспылителем и окрашиваемой поверхностью, и держите краскораспылитель  перпендикулярно поверхности. (Рис. 4)

- Начните перемещать краскораспылитель до того, как нажмете на спусковой крючок краскораспылителя. Равномерно перемещайте краскораспылитель при работе. Отпустите спусковой крючок по окончании работ по окраске, а затем остановите перемещение краскораспылителя. Скорость движения зависит от типа окраски, давления распыления и расстояния между краскораспылителем и окрашиваемой поверхностью.

- Для получения равномерного гладкого покрытия, окрашивайте поверхность в горизонтальном и вертикальном направлении. Интервал между нанесением двух слоев краски зависит от используемой краски. Наносите второй слой краски, когда первый слой почти высохнет.

Начало окраски	Обычная окраска 	Остановка окраски

(Рис. 4)

Предупреждение: Если наконечник окажется заблокирован при работе, поверните его несколько раз на 180° против часовой стрелки, после этого он будет работать должным образом, когда Вы вернете его  в положение распыления. (Рис. 5).

Положение распыления

Положение очистки

Завершение работы

1. После завершения работы ослабьте вентиль клапана давления (рис. 6 слева), откройте выходной клапан, повернув вентиль против часовой стрелки (рис. 7 справа), сбросьте давление до нуля, и выключите двигатель. Двигатель может перегореть, если его выключить, не сбросив полностью давление! (Рис. 6)

Откройте клапан, повернув вентиль против часовой стрелки

Откройте клапан давления

(рис.6)								(рис.7)

Очистка и хранение

- Очистите распылитель сразу после завершения работы, удалите остатки краски, пока она не затвердела и не заблокировала детали распылителя. Используйте соответствующий очиститель вместо краски, чтобы очистить распылитель, и распыляйте его, пока вся краска не выйдет из корпуса насоса, шланга и краскораспылителя.

- Регулярно очищайте фильтр. Снимите ручку, выньте стержень фильтра в ручке и промойте его, а затем установите  на гнездо и затяните. Замените фильтр, если заметите любые повреждения.

- Если распыляемое покрытие не равномерное, проверьте и очистите входной фильтр.  Очищайте его после каждого использования.

- Регулярно проверяйте фитинги, чтобы убедиться в отсутствии утечки.

- Проверьте фильтр входа масла, чтобы предотвратить попадание инородных предметов с поршня. (Рис. 8)

Очистите фильтр

(Рис. 8)

(рис.8)

6.После 3100 часов работы установки проверьте, достаточно ли гидравлического масла и насколько оно чистое. Если масла недостаточно, но оно чистое, долейте масло. Если масло недостаточно чистое, немедленно замените его. Очистите масляный бак керосином, затем залейте гидравлическое масло примерно до 85% объема бака (рекомендуется использовать гидравлическое масло № 46).

Проблемы и способы их устранения

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Установка не запускается | - Напряжение слишком низкое, или используемый источник питания не совместим с установкой. - Выключатель отключен - Ручка регулятора давления не освобождена или есть давление в системе - Внутри насоса затвердела краска | - Проверьте правильно ли соединение с источником питания - Проверьте, включен ли переключатель идет - Ослабьте ручку клапана давления, откройте выходной клапан, сбросьте давление - Очистите насос. |
| Установка не всасывает краску | - Засорен всасывающий фильтр - Входной шланг пропускает воздух. - Застревает входной клапан. - Повреждена мембрана | - Очистите или замените фильтр - Проверьте, на месте ли уплотнение входного клапана и соединение входного шланга. - См. рис. 2, откройте вентиль входного клапана. - Замените мембрану. |
| Установка всасывает материал, но не достигает необходимого давления | - Неплотно закрыт выходной клапан, есть обратный поток. - Загрязнен входной или выходной клапан. - Повреждена мембрана. | - Закройте выходной клапан, устраните обратный поток - Снимите и очистите входной или выходной клапан. - Замените мембрану. |
| Давления резко падает при нажатии на спусковой крючок | - Наконечник слишком большой или поврежден - Слишком густая краска - Утечка во входном шланге | - Замените наконечник - Разбавьте краску, если возможно - Проверьте входной шланг |
| Давление нормальное, но краска не распыляется или распыление недостаточно | - Наконечник засорен - Слишком густая краска - Фильтр краскораспылителя слишком мелкий или засорен - Неправильно установлен наконечник | - См. рис. 6 и очистите наконечник - Разбавьте краску, если возможно - Очистите или замените фильтр краскораспылителя - См. рис. 6, поверните наконечник в положение распыления. |
| Распыление некачественное | Поврежден наконечник | Замените наконечник |

Предупреждение: Перед любой проверкой или заменой частей всегда выключайте установку и полностью сбрасывайте давление. Двигатель может перегореть при неправильном напряжении или если в установке перед запуском есть давление в установке.

(Рис.9) Сборка клапана

| № | Название | Кол-во | № | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка выходного клапана | 1 | 18 | Медная шайба сливного клапана | 1 |
| 2 | Гнездо пружины выходного клапана | 1 | 19 | Гнездо сливного клапана | 1 |
| 3 | Шайба выходного клапана, медь | 1 | 20 | Шар Ø 5, легированная сталь | 1 |
| 4 | Пружина выходного клапана | 1 | 21 | Кольцевое уплотнение сливного клапана | 1 |
| 5 | Гнездо шара выходного клапана | 1 | 22 | Корпус сливного клапана | 1 |
| 6 | Керамический шар выходного клапана Ø11 | 1 | 23 | Гайка крепления сливного клапана | 1 |
| 7 | Корпус выходного клапана | 1 | 24 | Уплотнение сердечника сливного клапана | 1 |
| 8 | Гнездо выходного клапана | 1 | 25 | Опора шара сливного клапана | 1 |
| 9 | Шайба выходного клапана | 1 | 26 | Сердечник сливного клапана | 1 |
| 10 | Сборка выходного клапана | 1 | 27 | Маховик ручного управления | 1 |
| 11 | Корпус входного клапана | 1 | 28 | Фиксирующая гайка (M5x0.8) | 1 |
| 12 | Гнездо входного клапана | 1 | 29 | Сборка сливного клапана | 1 |
| 13 | Шайба входного клапана | 1 | 30 | Крышка насоса | 1 |
| 14 | Керамический шар входного клапана Ø 12.3, | 1 | 31 | Манометр | 1 |
| 15 | Пружина входного клапана | 1 | 32 | Шайба манометра | 1 |
| 16 | Кольцо фиксации мембраны | 1 | 33 | Шайба соединителя шланга | 1 |
| 17 | Сборка входного клапана | 1 | 34 | Соединитель шланга | 1 |

(Рис. 10) Детали распылителя

| №. | Название | Кол-во | №. | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Винт крышки насоса | 6 | 65 | Корпус гидравлического насоса | 1 |
| 36 | Эластичная шайба | 6 | 66 | Кольцевое уплотнение (Ø 15.7х2.65) | 1 |
| 37 | Сборка крышки насоса | 1 | 67 | Корпус выходного клапана | 1 |
| 38 | Мембрана | 1 | 68 | Кольцевое уплотнение (Ø 12х1.8) | 1 |
| 39 | Гнездо мембраны | 1 | 69 | Крышка воздушного клапана | 1 |
| 40 | Пружина мембраны | 1 | 70 | Пружина выходного клапана | 1 |
| 41 | Гайка мембраны | 1 | 71 | Гайка выходного клапана | 1 |
| 42 | Сборка мембраны | 1 | 72 | Сборка выходного клапана | 1 |
| 43 | Винт заглушки | 1 | 73 | Фиксирующий винт ручки | 1 |
| 44 | Вкладыш подшипника | 1 | 74 | Ручка клапана регулятора давления | 1 |
| 45 | Стандартный фильтр заливки масла | 1 | 75 | Стопорная пружина | 1 |
| 46 | Медная шайба фильтра заливки масла | 1 | 76 | Ограничитель | 1 |
| 47 | Фильтр заливки масла | 1 | 77 | Кольцевое уплотнение (Ø 10х2) | 1 |
| 48 | Кольцевое уплотнение (Ø 5х2) | 1 | 78 | Сердечник клапана давления | 1 |
| 49 | Фиксирующая гайка вкладыша подшипника | 1 | 79 | Пружина | 1 |
| 50 | Поршень | 1 | 80 | Стальное гнездо шарового клапана | 1 |
| 51 | Пружина поршня | 1 | 81 | Керамический шар выходного клапана Ø 5 | 1 |
| 52 | Блок поршня | 1 | 82 | Корпус клапана давления | 1 |
| 53 | Пружиное кольцо поршня | 1 | 83 | Кольцевое уплотнение (Ø 10х1.6) | 1 |
| 54 | Трубка заливки масла | 1 | 84 | Опора клапана регулировки давления | 1 |
| 55 | Фиксирующий винт крышки насоса | 8 | 85 | Сборка клапана регулировки давления | 1 |
| 56 | Крышка насоса | 1 | 86 | Шестигранная гайка гнезда | 4 |
| 57 | Прокладка крышки насоса | 1 | 87 | Эластичная шайба | 4 |
| 58 | Кольцо блока17 | 1 | 88 | Масляное уплотнение | 1 |
| 59 | Врезная шпонка | 1 | 89 | Вал двигателя | 1 |
| 60 | Эксцентрическое зубчатое кольцо | 1 | 90 | Сборка двигателя | 1 |
| 61 | Шарикоподшипник 6206 | 2 |  |  |  |
| 62 | Кольцо блока 62 | 1 |  |  |  |
| 63 | Винт заглушки (M16xl.5) | 1 |  |  |  |
| 64 | Медная шайба | 1 |  |  |  |

(рис.11)

| №. | Название | Кол-во | №. | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Верхний поручень | 1 | 103 | Шестигранная гайка гнезда | 4 |
| 92 | Вкладыш подшипника | 2 | 104 | Соединитель входного клапана | 1 |
| 93 | Стяжка | 2 | 105 | Блок входного клапана | 1 |
| 94 | Стойка | 1 | 106 | Кольцевое уплотнение (Ø 15х1.9) | 2 |
| 95 | Шарикоподшипник 6201 | 4 | 107 | Обруч | 2 |
| 96 | Колесо тележки | 2 | 108 | Соединитель сливного клапана | 1 |
| 97 | Гайка, M12 | 2 | 109 | Сливная трубка | 1 |
| 98 | Стопорная гайка | 2 | 110 | Всасывающий шланг | 1 |
| 99 | Плоская шайба | 2 | 111 | Крышка всасывающего фильтра | 1 |
| 110 | Подкладка ножки | 2 | 112 | Всасывающий фильтр | 1 |
| 101 | Винт, M8x45 | 2 | 113 | Напорный шланг | 1 |
| 102 | Шайба пружины | 4 |  |  |  |

Снятие всасывающего шланга

1.Возьмитесь за держатель пружины (Рис. 12)

(Рис. 12)

- Снимите пружину (рис. 13)

(Рис. 13)

3.Снимите всасывающий шланг (рис. 14)

(Рис. 14)

Официальный представитель:

ALLPROMSNAB.RU

Тел.: 8 (800) 775-51-25

Email: sale@allpromsnab.ru

https://allpromsnab.ru/